Τεχνικές Προδιαγραφές

Hλεκτρικός τροχήλατος θερμοθάλαμος για συντήρηση του φαγητού στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας.

1. Να είναι κλειστού τύπου κατάλληλος για τη συντήρηση του φαγητού.

2. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 AISI 304.

3. Να είναι βαριάς κατασκευής και να φέρει προσκρουστήρες PVC στη βάση του.

4. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 800 Χ 900 Χ 2000 χιλ. περίπου.

5. Να είναι τροχήλατος και να φέρει 4 τροχούς, από τους οποίους οι 2 τουλάχιστον να

είναι περιστρεφόμενοι με μηχανισμό ακινητοποίησης.

6. Να έχει χωρητικότητα 20 GN 2/1 ή 40 GN 1/1.

7. Nα έχει πόρτα και θάλαμο διπλών τοιχωμάτων, με κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό

εσωτερικά, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες θερμοκρασίας.

8. Η πόρτα να ανοίγει κατά 270 μοίρες και να φέρει λάστιχο στεγανοποίησης ανθεκτικό

στις θερμοκρασίες.

9. Στον πυθμένα να υπάρχει οπή και τάπα αποχέτευσης για εύκολο καθαρισμό.

10. Στη μία πλευρά να φέρει 2 χειρολαβές οδήγησης, κατασκευασμένες από δυσθερμαγωγό υλικό.

11. Στα τοιχώματα εσωτερικά να φέρει οδηγούς από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, για την

τοποθέτηση των GN. Οι οδηγοί να έχουν απόσταση μεταξύ τους 75-100 χιλ.

12. Η θέρμανση του θερμοθαλάμου να επιτυγχάνεται με βεβιασμένη κυκλοφορία θερμού

αέρα (συνδυασμός αντιστάσεων και ανεμιστήρα).

13. Οι αντιστάσεις να ελέγχονται θερμοστατικά από 20-100 o C. Να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες για τη συντήρηση του θαλάμου.

14. Στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει δοχείο νερού, το οποίο να τροφοδοτεί το

σύστημα ρύθμισης υγρασίας του θαλάμου.

15. Ο θερμοθάλαμος εκτός από το γενικό διακόπτη λειτουργίας ON/OF, να διαθέτει

διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας με ηλεκτρονικό θερμόμετρο και σύστημα ρύθμισης της

υγρασίας.

16. Να φέρει σήμανση CE MARK και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

17. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο τουλάχιστον έτη.

18. Κάλυψη ανταλλακτικών για 10 έτη.